Etude de la diode

Caractéristique directe et inverse d'une diode

Techniques et enseignement  fundamental

But

étude de la caractéristique directe et inverse d’une diode.

Prérequis

Les principes de base de l’électricité.

Utilisation d’un multimètre (analogique et/ou digital).

Connaissances théoriques des jonction PN.

Connaissances et utilisations des diodes à semi-conducteurs.

La loi d’ohm et les formules sur la puissance.

Schémas du circuit

DIRECT                                                           INVERSE

Matériel

Diodes de redressement.

Résistance de charge.

Des multimètres digitaux et/ou analogiques.

Mode opératoire

Après avoir câblé selon les schémas ci-dessus, d’abord en direct puis en inverse.

A partir de 0 volt, on fait varier la tension de l'alimentation par pas de 0,2 volts et cela jusqu’à une tension de 1 volt.

Ensuite, on fait varier la tension d’alimentation entre 1 et 50 volts.

On note les différentes tensions obtenues aux bornes de la diode et de la résistance de charge ainsi que l’intensité circulant dans le circuit.

Lectures et calculs

Les mesures relevées lors de l’essai doivent être retranscrites dans deux tableaux. Ces tableaux devront reprendre les en-têtes suivants.

- La diode en direct.

- La diode en inverse.

Ud tension d’alimentation en volts.

Uak tension aux bornes de la diode.

Uch tension aux bornes de la résistance de charge.

Ich courant traversant le circuit en ampère.

Rch résistance calculée en ohms Rch=Uch/I

Pch puissance de R calculée en watts Pch=Uch x Ich

Rak résistance dynamique calculée de la diode en direct Rak=Uak/ich

Sur papier millimétré tracez la caractéristique directe et inverse de la diode.

Exemple de relevé en directe pour une R de charge de 1000 ohms

| UD en Volts | Uak en Volts | Uch en Volts | Ich en Ampères | Rch en Ohms | Pch en Watts | Rak en Ohms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0.2 | 0.2 | 0.000002 | 0 |  |  |  |
| 0.4 | 0.4 | 0.000004 | 0 |  |  |  |
| 0.6 | 0.6 | 0.000072 | 0.000001 |  |  |  |
| 0.8 | 0.8 | 0.000269 | 0.000027 |  |  |  |
| 1 | 0.939 | 0.06026 | 0.00006026 |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 0.000987 |  |  |  |
| 3 | 1.03 | 1.197 | 0.00197 | 607.6142132 | 0.00235809 | 522.8426396 |
| 5 | 1.048 | 3.952 | 0.003952 | 1000 | 0.015618304 | 265.1821862 |
| 10 | 1.069 | 8.931 | 0.008931 | 1000 | 0.079762761 | 119.6954428 |
| 15 | 1.081 | 13.92 | 0.01392 | 1000 | 0.1937664 | 77.65804598 |
| 20 | 1.088 | 18.91 | 0.01891 | 1000 | 0.3575881 | 57.5356954 |
| 25 | 1.095 | 23.91 | 0.02391 | 1000 | 0.5716881 | 45.79673777 |
| 30 | 1.099 | 28.9 | 0.0289 | 1000 | 0.83521 | 38.02768166 |
| 40 | 1.107 | 38.89 | 0.03889 | 1000 | 1.5124321 | 28.464901 |
| 50 | 1.13 | 48.89 | 0.04889 | 1000 | 2.3902321 | 23.11311107 |

Exemple de relevé en inverse pour une R de charge de 1000 ohms.

| UD en Volts | Uak en Volts | Uch en Volts | Ich en Ampères | Rch en Ohms | Pch en Watts | Rak en Ohms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 50 | 50 | 0.00005 | 0.00000005 | 1000 | 0.0000025 | 1000000000 |
| 80 | 80 | 0.00008 | 0.00000008 | 1000 | 0.0000064 | 1000000000 |